GEFÄHRDUNGSEVALUIERUNG

Verwendung von steinbrechenden Kartuschen (Pyrotechnik, Kategorie P2)

# 1. ALLGEMEINE ANGABEN

| FIRMA |  |
| --- | --- |
| ARBEITSBEREICH / BAUSTELLE |  |
| TÄTIGKEIT |  |
| VERANTWORTLICHE PERSON |  |
| DATUM DER EVALUIERUNG |  |
| EVALUIERER |  |

# 2. RECHTSGRUNDLAGEN

Die Evaluierung erfolgt auf Basis des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG), der Bauarbeiterschutzverordnung (BauV), des Pyrotechnikgesetzes (PyroTG) sowie einschlägiger AUVA-Richtlinien zur Bewertung mechanischer Gefährdungen. Zusätzlich sind die Herstellervorschriften der eingesetzten Kartuschen verbindlich einzuhalten.

# 3. BESCHREIBUNG DER TÄTIGKEIT

Zur kontrollierten Zerkleinerung von Fels, Beton oder Stahlbeton werden Bohrlöcher hergestellt und mit steinbrechenden Kartuschen der Kategorie P2 bestückt. Die Kartuschen erzeugen nach der Auslösung eine Druckwirkung, welche zur Rissbildung und zum Abspalten des Materials führt. Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise unter Einhaltung definierter Sicherheitsabstände.

# 4. GEFÄHRDUNGEN UND MASSNAHMEN

| GEFÄHRDUNG | BESCHREIBUNG | MASSNAHMEN |
| --- | --- | --- |
| MECHANISCHE GEFÄHRDUNGEN | Beim Auslösen der Kartuschen kann es zum Wegschleudern von Trümmern kommen. Zusätzlich bestehen Gefahren durch instabile Felsbereiche sowie durch eingesetzte Bohrgeräte. | Einrichtung eines Gefahrenbereichs mit Absperrung. Einhaltung von Sicherheitsabständen. Verwendung von Schutzhelm mit Visier. Kontrolle des Felszustandes vor Arbeitsbeginn. |
| DRUCKWIRKUNG | Durch die Druckentwicklung der Kartuschen können unkontrollierte Bewegungen des Gesteins oder Materials auftreten. Fehlzündungen oder verzögerte Zündungen sind möglich. | Verwendung ausschließlich zugelassener Produkte. Durchführung nur durch geschultes Personal. Einhaltung von Wartezeiten bei Versagern (mind. 15 Minuten). |
| LÄRM | Beim Zünden der Kartuschen sowie bei den Bohrarbeiten entstehen hohe Lärmbelastungen. | Tragen von geeignetem Gehörschutz. Minimierung der Aufenthaltsdauer im Gefahrenbereich. Einsatz lärmarmer Geräte soweit möglich. |
| STAUB UND GASE | Durch die Zündung entstehen Rauchgase, zusätzlich fällt mineralischer Staub durch den Fels- oder Betonabtrag an. | Einhalten von Wartezeiten nach der Zündung. Berücksichtigung der Windrichtung. Verwendung von Atemschutz bei Staubbelastung. Benässen der Zündstelle. |
| BRANDGEFAHR | Heiße Partikel oder Funken können umliegende brennbare Materialien entzünden. | Entfernen brennbarer Stoffe vor Arbeitsbeginn. Bereitstellung geeigneter Löschmittel. Rauchverbot im Gefahrenbereich. |

# 5. PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Während der Durchführung der Arbeiten ist folgende persönliche Schutzausrüstung verpflichtend zu tragen:
- Schutzhelm mit Gesichtsschutz
- Schutzbrille
- Gehörschutz
- Sicherheitsschuhe S3
- Schutzhandschuhe

Ein Handfeuerlöscher ist stets mitzuführen.

# 6. RISIKOBEWERTUNG

| GEFÄHRDUNG | WAHRSCHEINLICHKEIT | SCHWERE | RESTRISIKO |
| --- | --- | --- | --- |
| SPITTERFLUG | hoch | mittel | mittel |
| LÄRM | hoch | mittel | niedrig |
| FEHLZÜNDUNG | niedrig | niedrig | mittel |

# 7. ZUSAMMENFASSUNG DER SCHUTZMASSNAHMEN

Die Durchführung der Arbeiten erfolgt ausschließlich durch unterwiesenes Personal mit Fachkenntnis. Vor Beginn ist der Gefahrenbereich eindeutig abzugrenzen. Die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen wird regelmäßig kontrolliert. Abweichungen sind umgehend zu beheben.